7.2. Практическая работа № 1. Сетевые утилиты

7.2.1. Цель и задачи работы

Целью работы является ознакомление с функциональными возможностями сетевых утилит операционной системы Windows.

В результате работы студент будет уметь определять характеристики TCP/IP-сети, тестировать соединения компьютеров в сети, использовать сетевые утилиты при отладке приложений.

7.2.2. Теоретические сведения

Теоретические сведения необходимые для выполнения практической работы изложены во второй главе этого пособия. В качестве дополнительной литературы рекомендуются источники [5, 6, 7, 10].

7.2.3. Утилита ipconfig

Задание 1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста, IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

Задание 4. Определите, к какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

хосты 254

диапазон 255.255.255.1-254

Код производителя 0.168.43

7.2.4. Утилита hostname

Задание 5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

7.2.5. Утилита ping

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

Задание 8. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

Примечание. Обратите внимание на значение TTL, которое выдается в отчетах утилиты ping.   Первоначальное значение TTL (Time To Live, время жизни) по умолчанию равно 128. Это значение записывается в заголовок каждой дейтаграммы и уменьшается на единицу после прохождения каждого маршрутизатора. Если в процессе движения дейтаграммы в сети значение TLL  уменьшится до нуля, то дейтаграмма уничтожается. Такой подход гарантирует от зацикливания дейтаграмм в сети. С помощью ключа i утилиты ping, можно на период проверки значение TTL изменить.

7.2.5. Утилита tracert

Задание 12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

11 прыжков

7.2.6. Утилита route

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите IP- адреса шлюзов.

7.2.7. Утилита arp

Задание 17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Задание 18. Распечатайте на экран монитора arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют строки arp-таблицы. Определите IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с ближайшими IP-адресами.

7.2.8. Утилита nslookup

Задание 19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

7.2.9. Утилита netstat

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений.

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

Задание 24. Запустите утилиту netstat -ab. Исследуйте полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты, перенаправьте вывод утилиты в файл с помощью команды: netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

7.2.10. Утилита nbstat

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat. Выполните все команды, отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

7.2.11. Утилита net

Задание 26. Получите справку о параметрах утилиты net. Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.